prodotti chimici industriali

ZOPPOLA  Via Cusano n. 9

tel. 0434/574121  fax 0434/977200

SPECIFICA DI  VENDITA

SODA CAUSTICA SOLUZIONE 30%

GARANZIE DI VENDITA

Titolo in NaOH ............................		          29- 31 %

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto .........................................         liquido limpido incolore

# Titolo in NaOH  .....................…...	29- 31 %

Densità (20° C)…………………….                 1315- 1340 g/l

Mercurio……………………………                  0.1 ppm max

Ferro………………………………..                  5 ppm max

Cloruri………………………………                  250 ppm max

Carbonati…………………………..                  0.1 % max

Solfati……………………………….                 100 ppm max

Data ................................				           CIDA SpA